CONDUITE A TENIR

CHEF D’UNITE « NRBC »

(ne jamais mettre l’ARI)

- S’assurer de la séparation des victimes en contact direct des autres

- Demander aux personnes qui sont susceptibles d’avoir eu un contact indirect avec l’agent supposé contaminant de se laver abondamment les mains et la face à l’eau savonneuse

- Pour rassurer les personnes impliquées et si les locaux le permettent (pavillon, appartement, …), elles peuvent être invitées à se doucher. Dans ce cas, leurs vêtements seront placés dans un sac poubelle fermé et identifié (laissé à disposition des personnes impliquées si ces personnes ne sont pas transportées vers un centre hospitalier, transporté vers le centre hospitalier avec les personnes en cas de transport)

- Réaliser un pédiluve au moyen d’une caisse plastique et le placer à l’entrée de la zone de travail (10 litres d’eau + 8 pastilles d’eau de javel ou 2 berlingots)

- Habiller un sapeur-pompier de l’UMIC en tenue d'intervention biologique complète avec :

- sur bottes

- tablier

- gants

Selon la procédure définie dans le document " PRECONISATIONS POUR L'UTILISATION DES TENUES"

- Procéder au douchage des victimes (et éventuellement des forces de l’ordre) qui ont été en contact direct avec l’objet ou le poudre suspecte. Le personnel en tenue d'intervention biologique complète est chargé de l’accompagnement des victimes à doucher (récupération des effets personnels ; distribution des tenues de rhabillage des victimes ; décontamination des petits objets tels que clés lunettes…)

- Habiller deux autres sapeurs pompiers de l’UMIC en tenue biologique complète (seul ceux-ci peuvent récupérer l’enveloppe et faire le prélèvement)

- Munir un sapeur pompier de l’UMIC de gants et d’un masque protégeant les voies aériennes supérieures et des lunettes. Ce dernier sera charger du déshabillage selon la procédure décrite page …

- Le COS assure l’interface entre le trinôme, la police et le CODIS

- La récupération de l’enveloppe est réalisée en se conformant à la procédure suivante:

- Faire récupérer l’enveloppe par un sapeur pompier équipé en tenue biologique complète :

- la mettre dans l'enceinte de protection contenue dans la malle autonome de prélèvement,

- fermer hermétiquement l'enceinte,

- placer l'enveloppe dans le sac à déchet biologique contenu dans l'enceinte

- Coller un autocollant BIOHAZARD sur les deux principales faces de l'enceinte

- Noter sur l'enceinte les indications suivantes (la traçabilité est primordiale) :

- n° d’ordre fournis par la police ou le CODIS,

- adresse de l’intervention,

- date et heure de la mise en boîte,

- la mention « SDIS »,

- la mention « enveloppe ouverte avec dispersion »

- Communiquer si possible aux forces de l’ordre les caractéristiques de l’enveloppe notamment (feuillet de découverte de plis ou colis…) :

- l’aspect et la couleur de la poudre

- le lieu, la date et l’heure du cachet d’oblitération de l’enveloppe

- le format de l’enveloppe

- les annotations éventuelles figurant sur l’enveloppe

- le type du timbre poste

- Le COS relève l’identité des impliqués et des sapeurs pompiers qui ont participé à l’intervention

- Le déshabillage des intervenants s’effectue après le douchage des victimes, ainsi :

- Les sapeurs pompiers en tenue biologique complète trempent leurs pieds et leurs gants dans le pédiluve et sortent de la zone

- Le personnel ayant été chargé de la décontamination des victimes découpe la tenue des agents envoyés en zone contaminée, et place les déchets (tenues et masque) dans un sac poubelle selon la procédure décrite page …

- Le sous-officier déshabille selon la même procédure l'agent chargé de la décontamination

- Le sous-officier place ses gants butyle, son masque et ses lunettes dans un sac poubelle également.

- Les sacs poubelles sont placées à l’intérieur d’une bâche NBC et fermés par de la tarlatane (scotch spécifique pour interventions biologiques)

- Acheminer l’enveloppe suspecte avec l’escorte de police sur la destination retenue

- Au retour d’intervention, faxer au CODIS un compte rendu comprenant notamment le nom des impliqués et le nom des sapeurs pompiers qui ont participé à l’intervention

Nota : une attention toute particulière doit être portée à la procédure de déshabillage des sapeurs pompiers. En cas de doute DEMANDER l’assistance du Chef d'unité risques chimiques ou officier détenteur du diplôme "RCH3".