PROCEDURE DE MAINTENANCE EN CONDITIONS OPERATIONNELLES :

MALLE D'INTERVENTION

CADENCES

Le contenu des malles doit être vérifié selon deux cadences:

- A : la malle a été utilisée  Procédure de maintenance systématique

- B : la malle n'a pas été utilisée  Procédure de maintenance routinière

A : PROCEDURE DE MAINTENANCE SYSTEMATIQUE (Suite à utilisation de la malle) :

DECONTAMINATION:

- Sortir les lots de chaque sous-malle utilisée

- Séparer les lots ayant été ouverts des lots non-ouverts

- Traiter les lots ayant été ouverts comme des déchets contaminés

- Sortir les sous malles

REMISE A NIVEAU DES MALLES

- Réinsérer les lots non ouverts dans les sous-malles

- Remettre à niveau le contenu de chaque malle en puisant dans les réserves

- Mettre à jour le tableau de maintien en conditions opérationnelles (nombre de lots restant en réserve, date de péremption).

REMISE A NIVEAU DES RESERVES

  - Passer les commandes éventuelles de lots afin de maintenir un stock de réserve cohérent par rapport au nombre de malles et à la fréquence des interventions.

Afin de ne pas risquer de rupture de stocks, les commandes doivent être passées au moins 3 mois avant la date de péremption.

Les produits peuvent être achetés séparément chez chaque fournisseur mentionné sur le tableau de réapprovisionnement. Pour un réapprovisionnement par lot, vous pouvez contacter directement le réalisateur de ces malles : Société CONFORMAT : +33 (0)1 41 19 34 44.

- Mettre à jour le tableau de maintien en conditions opérationnelles (nombre de lots restant en réserve, date de péremption).

B : PROCEDURE DE MAINTENANCE "ROUTINIERE"

Cette procédure doit être opérer pour la première fois à la date indiquée sur le tableau de maintenance en conditions opérationnelles livré avec chaque malle.

PEREMPTION

- Vérifier les dates de péremption de chaque lot (lots dans les malles et lots en réserve).

- Sortir les lots périmés et les classer comme tels.

- Quantifier la nature et nombre de lot atteignant leur date de péremption dans  un minimum de 3 mois.

- Mettre à jour le tableau de maintenance en état opérationnel

REMISES A NIVEAU DES MALLES

  - Remplacer les lots périmés éventuellement présents dans les malles par des lots opérationnels

REMISES A NIVEAU DES RESERVES

  - Décompter le nombre et la nature des lots présents en réserve. Quantifier les réapprovisionnements nécessaires pour maintenir un niveau de réserve cohérent par rapport à la fréquence des interventions

  - Passer les commandes éventuelles, correspondant au niveau de réapprovisionnement quantifié.

Les commandes doivent être passées au moins 3 mois avant la date de péremption afin de ne pas risquer une rupture de stocks.

Les produits peuvent être achetés séparément chez chaque fournisseur mentionné sur le tableau de réapprovisionnement.

Pour un réapprovisionnement par lot, vous pouvez contacter directement le réalisateur de ces malles : Société CONFORMAT  (+33 (0)1 41 19 34 44) qui peut vous fournir des lots neufs ou reconditionner vos lots arrivant à péremption.