PRECONISATIONS POUR L'UTILISATION DES TENUES :

HABILLAGE

La combinaison peut se porter 	 	  				   

par dessus votre tenue de travail

Ouvrir la fermeture éclair

Saisir la combinaison par la taille et

l'enfiler comme un pantalon

Enfiler les manches

Fermer la fermeture éclair jusqu'à la  				  

position maximum

Chausser les surbottes par-dessus

vos chaussures d'intervention.

Enfiler une deuxième paire de surbottes

Par-dessus la première.

Rabattre le bas du pantalon de la

Combinaison par-dessus les surbottes

a				 b

a,b, c -Installer le masque en

veillant à positionner les élastiques

de façon à ce que le masque adhère

le plus parfaitement possible

au visage.

c				  d

d - Le serrer latéralement



Chausser les lunettes de protection

										

Rabattre la cagoule par-dessus la tête

(après avoir retirer votre casque ou casquette)



a-Dépliez un tablier				 a				b

b-Passez la tête dans la hanse puis

attachez les lanières dans le dos

 Enfiler une paire de gants contenue

dans la malle. 						 

Veiller à ce que le gant recouvre la

combinaison au niveau des poignets

Par mesure de sécurité, mettre

Une deuxième paire de gant

par-dessus la première		

DESHABILLAGE

1

1 - le déshabilleur s'habille avec

la même tenue que celui entré dans

2

la zone contaminée

2 - retirer première paire de gants

et la mettre dans le sac poubelle

4

3 - retirer première paire de surbotte

3

et la mettre dans le sac poubelle

4 - Lui retirer le tablier (sans le découper)

et le mettre dans le cas poubelle

5

5 - ouvrir la fermeture éclair

6

6 - enlever la capuche

(sans toucher la face intérieure)

7

8

7 - 8 - rouler la tenue à l'envers

en faisant suivre les gants

9

10

9 - 10 - rouler le pantalon en faisant

suivre les surbottes (! Ne jamais

entrer en contact avec la tenue

de travail) et mettre la combinaison

dans le sac poubelle

- Faire un pas en avant

-fermer le sac poubelle

11 - mettre le sac poubelle dans un autre

sac poubelle et fermer ce dernier

- s'écarter d'une dizaine de mètres de la zone de déshabillage

11

12 - une 3e personne, avec gants, lunettes et masque pour déshabiller le déshabilleur selon la même procédure.

12