Notice de prélèvement

# 1 Préambule

Le matériel contenu dans la malle est destiné à effectuer des prélèvements « biologiques » suite à la suspicion d’événement biologique de type découverte de poudre ou liquide suspect.

Le matériel permet de prélever de petites quantités de liquide, de poudre et de contrôler des surfaces lorsque les quantités de produit suspect sont très faibles ou sont non visibles. Le matériel de prélèvement n’est pas destiné à effectuer des prélèvements sur l’homme ou sur les animaux.

Les opérations de prélèvement en zone contaminée doivent être conduites au moins par deux personnes. Une personne effectue le prélèvement, l’autre personne l’assiste. Avant toute opération l’équipe vérifie que tout le matériel nécessaire est disponible et revêt la tenue de protection complète avec masque, lunette, double paire de gants et de sur-bottes.

# 2 Prélèvement de liquide

- Estimer la quantité de liquide dispersé ainsi que le nombre de zones contaminées par le liquide, déterminer le nombre de prélèvements à effectuer, la ou les fiches de prélèvement sont renseignées (une par prélèvement),

- Préparer le nombre de tubes et de seringues nécessaires (1 tube et une seringue par prélèvement), ainsi que 2 sachets, un sachet sera référencé déchet, l’autre prélèvement, ce dernier servira au transport des échantillons collectés.

- L’assistant sort un tube de son emballage et note les références du prélèvement sur le tube,

- Le préleveur sort la seringue de l’emballage, et aspire environ 5 ml de liquide,

- L’assistant ouvre le tube, le préleveur vide lentement la seringue à l’intérieur du tube puis jette la seringue dans le sac déchet,

- L’assistant referme le tube, essuie les parois avec une lingette désinfectante et place le tube dans le sac « prélèvement ». La lingette est jetée dans le sac "déchet".

- Les deux personnes enlèvent la première paire de gants, les gants sont jetés dans le sac déchets, ils enfilent une nouvelle paire de gants, l’assistant complète la fiche de prélèvement si nécessaire,

- L’opération de prélèvement est  répétée autant de fois qu’il y a de prélèvements à effectuer.

# 3 Prélèvement de poudre

- Estimer la quantité de poudre dispersée, ainsi que les zones contaminées par la poudre

- Déterminer le nombre de prélèvements à effectuer, renseigner la ou les fiches de prélèvement (une par prélèvement),

- Préparer le nombre de tubes et de spatules nécessaires (1 tube et une spatule par prélèvement), ainsi que 2 sachets, un sachet sera référencé déchet, l’autre prélèvement.

- L’assistant sort un tube de son emballage et note les références du prélèvement sur le tube

- Le préleveur sort la spatule de son emballage et prélève la poudre avec l’embout en forme de cuillère

- L’assistant ouvre le tube, le préleveur vide lentement la poudre à l’intérieur du tube,

- Refaire l’opération plusieurs fois pour collecter une quantité de poudre qui ne doit pas dépasser la graduation 10 du tube, s’il y a très peu de poudre, le préleveur prélève ce qu’il peut et complète la prise d'échantillons selon la technique prélèvement de surface décrite paragraphe 4.

- Après prélèvement, le préleveur jette la spatule dans le sac déchet, l’assistant ferme le tube, nettoie les parois avec une lingette désinfectante et place le tube dans le sac « prélèvement » et jette la lingette dans le sac "déchet".

- Les deux personnes enlèvent la première paire de gants, les gants sont jetés dans le sac déchets, une nouvelle paire de gants est enfilée, l’assistant complète la fiche de prélèvement si nécessaire,

- L’opération de prélèvement est  répétée autant de fois qu’il y a de prélèvements à effectuer

# 4 Prélèvement de surface

Cette opération est à effectuer si la quantité de produit suspect est trop faible pour être prélevée à la seringue, à la spatule ou si aucun produit suspect n’est visible à l’œil

- Définir 2 à 3 zones de prélèvement d’au moins 20 cm sur 20 cm.

- Renseigner les fiches de prélèvement (une par prélèvement),

- Préparer le nombre d’écouvillons nécessaires (2 par prélèvement) ainsi que 2 sachets, un sachet sera référencé "déchet", l’autre "prélèvement"

- L’assistant note les références du prélèvement sur les deux tubes logement de l’écouvillon, il sort un écouvillon en le tenant par la « poignée » et le donne au préleveur

- Le préleveur  applique l’écouvillon sur la surface à prélever et la frotte en effectuant des stries allant toutes dans le même sens (sens horizontal par exemple)

- Après opération le préleveur place l’écouvillon dans son logement, l’assistant place l’ensemble dans le sachet prélèvement puis il donne le second écouvillon au préleveur

- Le préleveur  applique l’écouvillon sur la surface à prélever et la frotte en effectuant des stries allant toutes dans le même sens mais perpendiculairement aux stries précédentes (sens vertical),

- Après opération le préleveur place l’écouvillon dans son logement, l’assistant place l’ensemble dans le sachet prélèvement.

- La première paire de gants est retirée, les gants sont jetés dans le sac déchets, une nouvelle paire de gants est enfilée, l’assistant complète la fiche de prélèvement si nécessaire.

- L’opération de prélèvement est  répétée autant de fois qu’il y a de prélèvements à effectuer.