Exercices Notions de physico chimie

1 Un wagon de 120m3 de méthane transporte 40 tonnes de méthane CH4 à une température de –150 °C

a sous quel(s) état(s) se trouve le chargement dans la citerne ? Justifier votre réponse

b déterminer la pression à l’intérieur de la citerne

2 Déterminer la LIE des produits suivants :

C8H18

C9H20

C7H9

3 Calcul de la température d’ébullition de l’eau

la pression atmosphérique sur un haut sommet de l’Himalaya est de 0.5 bar, les alpinistes veulent faire cuire un œuf à la coque quel sera la température d’ébullition de l’eau, et que devient le temps de cuisson .

4 Un wagon de Chlore de 120 m3 part de la gare de Grenoble après avoir été chargée de sa cargaison où la température est de 3°C, sa destination est Milan.

a -sous quel(s) état(s) à votre avis est transporté le chlore et sous quelle pression ?

b le train arrive à Turin quand celui-ci tombe en panne et reste immobilisé sous un soleil de plomb plus de 12 heures. A 18h00 un nuage jaune verdâtre sort de la soupape de sécurité qui par accident a été taré à 15 bars. Expliquer le phénomène

5- Compléter le tableau suivant :

| H3O+ en mol/L | OH- en mol/L | pH | nature de la solution (acide ou base) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.4 |  |
|  | 4.5.10-2 |  |  |
|  |  | 2.6 |  |
| 6.2 10-9 |  |  |  |
|  | 1.8. 10-2 |  |  |
|  |  | 7.6 |  |
| 8.6 10-6 |  |  |  |
|  |  | 11.5 |  |

6- On dispose d’une solution A de NaOH, de pH = 12

a- quel volume d’eau faut-il ajouter à 50 ml de A pour obtenir une solution B de pH=10.7

b- quelle masse d’hydroxyde de sodium solide aurait-il fallu dissoudre pour préparer directement le même volume de B ?

M Na =23 g/mol

M O = 16 g/mol

M H = 1g/mol